建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目

建设单位               江苏宇马铝业有限公司

二〇二三年十月

- 建设单位法人代表：（签字）

- 项目负责人：

- 报告编写人：

| 建设单位：江苏宇马铝业有限公司 | 编制单位：--- |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：--- |
| 传真：--- | 传真：--- |
| 邮编：225328 | 邮编：--- |
| 地址：泰州市泰州医药高新区（高港区）大泗镇宇马路1号 | 地址：--- |

# 表一

| 建设项目名称 | 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏宇马铝业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建£扩建R技改£迁建£ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 泰州市泰州医药高新区（高港区）大泗镇宇马路1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 太阳能光伏边框组件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022年11月 | 开工时间 | 2022年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年2月 | 验收现场监测时间 | 2023.08.24~2023.08.25 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 泰州医药高新区 （高港区）行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京山虞环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 0.8% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 1.0% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号； - 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函〔2017〕1235号） - 《关于转发国家环保总局〈关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知〉的通知》（苏环控〔2000〕48号）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）； - 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府〔1993〕第38号令）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （8）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号，2018年1月26日）； （9）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规〔2015〕3号）； - （10）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； - （11）《一般工业废物存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2020）； （12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （13）《江苏宇马铝业有限公司新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目）环境影响报告表》，南京山虞环保科技有限公司，2022年11月； （14）《关于<江苏宇马铝业有限公司新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目环境影响报告表>审批意见》，泰州医药高新区（高港区）行政审批局，泰高新行审批〔2022〕130号，2022年11月25日； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | （1）废气 挤压废气中颗粒物、二氧化硫执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，氮氧化物执行泰州市生态环境局发布的《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》中的低氮标准限值。相关标准具体见表1-1。 表1-1燃烧废气排放标准（单位：mg/m³） 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 20; 车间或 生产设施排气筒; 江苏省《工业炉窑大气污染 物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 二氧化硫; 80. 氮氧化物; 50; 泰州市《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》. （2）废水 本项目无生产废水产生，外排废水主要为员工生活污水。具体标准值见表1-2。 表1-2污水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; 排放限值; 标准来源. pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级准；. 化学需氧量; 100. 悬浮物; 70. 石油类; 5. 氨氮; 15. 总磷; 0.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表l一级标准. 总氮; 15. （3）噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体限值见1-3。 表1-2厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 昼间 （Leq〔dB（A）〕）; 夜间 （Leq〔dB（A）〕）. 厂界; 2类区; 60; 50. （4）固废 本项目一般工业固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物收集、贮存、运输等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号文）相关要求执行。 |

- 表二

2.1工程建设内容 项目名称：江苏宇马铝业有限公司新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目； 项目性质：扩建； 项目内容：江苏宇马铝业有限公司位于泰州市泰州医药高新区（高港区）大泗镇宇马路 1号，是一家专业生产建筑型材和工业型材的有限责任公司。公司创建于1994年， 经过十多年的奋斗拼搏，现已发展成为专业生产铝型材的规模型企业，“宇马”牌铝型材畅销全国各地，远销美国、日本、欧洲等国家和地区。 公司于2004年委托环评单位编制《5000t/a建筑铝型材项目环境影响报告表》， 并于2004年8月19日获得姜堰市环保局批复，于2006年11月29日通过了姜堰市环保局验收。 公司于2010年委托环评单位编制《铝型材加工生产线技改项目环境影响报告表》，并于2010年12月6日取得泰州市高港区环境保护局批复，于2013年8月14日通过泰州市高港区环境保护局验收。 公司于2013年委托环评单位编制《年产12000吨铝型材生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2013年5月31日获得高港区环保局批复，批复文号：泰高环建〔2013〕第37号，于2013年8月28日通过了高港区环保局验收。 公司于2019年委托环评单位编制《新增年产3000吨铝型材生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年8月5日取得泰州市高港区行政审批局批复，批复号：泰高行审批〔2019〕20098号。本项目于2019年11月25日通过自主验收。 为了生产需要，企业投资1000万，使用公司原有土地，拆除一幢仓库厂房（约960平方米，主要功能为存放成品），新建1幢标准厂房，占地面积约8000平方米，新建年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目。项目建成后，预计新增年产1000万套太阳能光伏边框组件。该项目环境影响报告表于2022年11月25日经泰州医药高新区（高港区）行政审批局文号泰高新行审批〔2022〕130号审批同意，目前项目已建成并投入生产。 本项目在原项目的基础上不新增员工，生产班制为日常班，每班生产8小时，全年工作日为300天，年工作时间约2400小时。 目前项目厂房、办公楼等辅助设施已建设完工，项目其余各类环保治理设施与主体工程均落实到位，具备“三同时”环保验收监测条件。 - 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告等文件要求，公司委托南京爱迪信环境技术有限公司于2023年8月24日～2023年8月25日对公司的废水、废气、噪声等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测。 江苏宇马铝业有限公司所有建设项目环保手续见表2.1-1，本验收项目基本信息见表2.1-2，建设项目情况见表2.1-3，项目工程表2.1-4，主要工艺设备见表2.1-5。 - 表2.1-1环保手续一览表 序号; 项目名称; 审批单位及时间; 竣工验收情况; 备注. 原有项目. 1; 5000t/a建筑铝型材项目环境影响报告表; 姜堰市环保局， 2004年8月19日; 泰兴市环境监测站， 2016年8月29日; 已建设、 已验收、 已停产. 2; 铝型材加工生产线技改项目; 泰州市高港区环境保护局，2010年12月6日; 泰州市高港区环境保护局 2013年8月13日; 已建设、 已验收、 已停产. 3; 年产12000吨铝型材生产线技术改造项目; 泰州市高港区环境保护局， 泰高环建〔2013〕37号， 2013年5月31日; 泰州市高港区环境保护局 2013年8月28日; 已建设、 已验收、 生产中. 4; 新增年产3000吨铝型材生产线技术改造项目; 泰州市高港区行政审批局， 泰高行审批〔2019〕20098号， 2019年11月25日; 自主验收， 2019年11月25日; 已建设、 已验收、 生产中. 本项目. 1; 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目; 泰州医药高新区（高港区）行政审批局， 泰高新行审批〔2022〕130号， 2022年10月26日; 本次验收; -. 表2.1-2项目基本信息表 内容; 基本信息. 项目名称; 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目. 建设单位; 江苏宇马铝业有限公司. 行业类别; C3252铝压延加工、C3311金属制品制造. 建设性质; 新建. 建设地点; 泰州市泰州医药高新区（高港区）大泗镇宇马路1号厂房. 劳动定员; 不新增员工. 工作制度; 项目生产实行8小时工作制，年工作时长2400小时. 总投资/环保投资; 500万元/10万元. 占地面积; 8000m2. 表2.1-3项目情况一览表 项目; 执行情况. 立项; 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局. 环评; 南京山虞环保科技有限公司. 环评批复; 泰高新行审批〔2022〕130号. 项目开工建设时间; 2022年12月. 项目建设竣工时间; 2023年2月. 设计生产能力; 年产1000万套太阳能光伏边框组件. 实际生产能力; 年产1000万套太阳能光伏边框组件. 现场勘查工程实际建设情况; 建设完工，挤压工序已完工，可正常生产，后续工序不再建设，符合验收条件. 表2.1-4项目工程情况一览表 项目; 建设内容; 环评建设 内容及规模; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 新建车间; 1800m2; 1800m2; 新建厂房. 辅助工程; 办公室; 1754.48m2; 1754.48m2; 依托原有. 贮运工程; 仓库; 583.5m2; 583.5m2; 依托原有. 公用工程; 给水系统; 市政自来水管网供应; 市政自来水管网供应; 依托原有. 排水系统; -; -; 依托原有. 供电系统; 50万KVa; 50万KVa; 依托原有. 消防系统; -; -; 依托原有. 废气; 挤压 废气; 挤压天然气产生的颗粒物、二氧化硫氮氧化物经15m高排气筒FQ13排放; 挤压天然气产生的颗粒物、二氧化硫氮氧化物经15m高排气筒FQ13排放; 新建. 时效炉废气; 时效炉天然气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物15m高排气筒FQ14排放; 未建设; 不再建设. 喷塑 废气; 喷塑产生的颗粒物经“布袋除尘+15m高排气筒FQ15”排放; 未建设; 不再建设. 固化 废气; 固化产生的非甲烷总烃经“二级活性炭+15m高排气筒FQ16”排放; 未建设; 不再建设. 烘干 废气; 烘干燃烧产生的颗粒物、二氧化硫氮氧化物经15m高排气筒FQ17排放; 未建设; 不再建设. 危废库废气; 新建危废库产生的非甲烷总烃“活性炭+15m高排气筒FQ18”排放; 未建设; 依托原有危废库. 无组织; 厂区通风，车间无组织排放; 厂区通风，车间无组织排放; -. 噪声; 建筑隔声、合理布局、距离衰减; 建筑隔声、合理布局、距离衰减; -. 固废; 一般固废暂存; 30m2; 30m2; 新增. 危废贮存设施; 5m2; 未建设; 依托原有危废库. 表2.1-5本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 天然气时效炉; 定制; 1; 0; 未建设. 2; 全自动边框生产线; ZNR-AL5; 2; 2. 3; 铝型材生产线（1250T）; 定制; 2; 2; -. 4; 铝型材生产线（3500T）; 定制; 1; 0. 5; 三头四轨双牵引机; 定制; 3; 2; -. 6; 立式喷涂生产线; 定制; 1; 0; -. 7; 挤压机; 1250T; 2; 2. 2.2原辅材料消耗及水平衡 本项目主要原辅材料见表2.2-1。 表2.2-1本项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 组分/规格; 环评设计 年消耗量t; 实际 年消耗量t; 备注. 1; 铝棒; /; 30000; 30000; -. 2; 润滑油; /; 0.5; 0.5; -. - 水平衡 - 本项目不新增员工，员工在现有项目当中调配，不新增生活用水，无生活污水和生产废水产生。 - 2.3主要工艺流程及产污环节 一、公司生产工艺 生产工艺流程及污染物产生节点见下图： 图2.3-1工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 挤压：将铝棒再通过加热炉升温至500度时，通过挤压机挤压成所需的型材，此时的型材硬度较差，因此，再将冷却后的型材进行时效（通过保温炉在一定温度下保温一段时间，改变铝材的物理结构，使铝材硬度达到使用要求）后待用。 注：本过程燃烧天然气，主要污染物是烟尘、二氧化物以及氮氧化物。 2.4工程变动情况 经现场核查，项目建设地点、产品名称未发生变动；本项目仅建设完工的工序为挤压工序，且仅建设2套全自动边框生产线（1250T），铝型材生产线（3500T）未建设，其余工序如时效炉、喷塑、固化等工序都未建设，且不再建设；危废仓库未建设，依托原有危废暂存设施。 对照环办环评函﹝2020﹞688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目无重大变动。

- 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 - 本项目不新增员工，员工在现有项目当中调配，不新增生活用水，无生活污水和生产废水产生。废水排放及治理设施见表3.1-1，废水监测点位图见图3.1-1。 - 表3.1-1废水排放情况及防治措施 废水 类别; 污染因子; 废水量 t/a; 排放 规律; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷等; /; 间歇; 废水处理设施; 大赛河; 同环评; 同环评. 图3.1-1废水监测点位图 代表废水监测点位 2、废气 本项目挤压废气主要为天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫以及氮氧化物，经15米高排气筒FQ13达标排放。 废气排放及治理措施见表3.1-2，废气监测点位图见图3.1-3。 表3.1-2项目废气产生及排放情况 类型; 生产设施; 污染物; 排放规律; 处理设施. 环评/初步设计的要求; 实际建设. 有组织; 挤压工序; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 经一根15米高FQ13排气筒排放; 经一根15米高FQ13排气筒排放. 图3.1-2废气监测点位图 代表废气监测点位 3、噪声 项目运营期本项目高噪声设备主要为挤压设备等，通过对设备设置减震垫、车间隔声、距离衰减等防治措施后，可实现达标排放。噪声排放及治理措施见表3.1-3 表3.1-3建设项目噪声源强情况 序号; 污染源名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 1; 挤压生产线; 隔声、减振、合理布局; 隔声、减振、合理布局. - 4、固废 本项目运营期产生的固废主要有： ①金属废料 根据企业提供资料，本项目挤压工序，产生量约为6t/a，属于一般工业固废，定期外售综合利用。 ②废润滑油 根据企业提供资料，设备定期维护保养产生废机油，产生量约为0.5t/a，属于为危险废物，危废代码为HW08，900-214-08暂存于危废贮存设施，定期委托有资质单位处置。 ③生活垃圾 此外，还有员工生活垃圾，收集后由当地环卫部门卫生处置。 在采取上述分类处理处置措施后，项目固废“零”排放。固废产生及排放具体见表3.1-4固体废物处置一览表，危废间设置规范化相符性见表3.1-5 ##### 表3.1-4本项目固体废物处置一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别及代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置方式. 环评/初步设计的 要求; 实际建设. 1; 金属废物; 挤压; 一般; 99; -; 6; 外售综合利用; 同环评. 2; 废润滑油; 设备维护; 危废; HW08 900-249-08; 0.5; 0.5; 有资质单位处置. 3; 生活垃圾; 员工日常生活; -; -; -; -; 有资质单位处置; 同环评. 3.2其他环保设施 本项目其他环保设施调查结果情况见表3.2-1。 表3.2-1本项目其他环保设施调查表 调查内容; 执行情况. 环境风险防治设施; 符合规范. 在线监测装置; 环评未要求. “以新带老”措施; /. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况，具体见表3-1。 表3.2-2项目污染物产生、防治措施、排放情况表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 大气 污染物; - FQ13; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; - 经15m高FQ13排气筒排放; 达标排放. 水 污染物; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷; 废水处理设施处理后排入大赛河; 达标排放. 电离和电磁辐射; 无. 固体废物; 一般工业固废; 金属废物; 出售综合利用; 100%处置， 不外排. 危险废物; 废润滑油; 委托有资质的 危废处置单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 噪声; 生产车间; 挤压机; 隔声、减振、合理布局; 达《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）2类标准. 其他; 无. 生态保护措施及预期效果： 项目运营期无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目运营期对周围环境的生态环境影响较小。.

- 表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 经对本项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论：本项目符合国家及地方现行产业政策、相关法律法规；符合所在区域相关规划要求；项目所在地环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；污染物排放总量可在泰州市泰州医药高新区（高港区）范围内平衡调剂，在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。 环评结论主要摘录及建议见表4.1-1。 表4.1-1环评结论主要摘录 总结论; 经对本项目建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论：本项目符合国家及地方现行产业政策、相关法律法规；符合所在区域相关规划要求；项目所在地环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；污染物排放总量可在泰州市泰州医药高新区（高港区）范围内平衡调剂，在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。. 建议; （1）建设好污染防治设施，确保项目所排放的各污染物满足相应的排放标准； （2）加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量，保证污染物排放稳定达标。 （3）遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （4）建议建设单位按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 （苏环办〔2020〕101号）要求，对废气治理设施开展安全风险辨识管控，健全废气治理设施稳定运行和管理责任制度，确保废气治理设施安全、稳定、有效运行，确保废气污染物达标排放。. 2、审批部门审批决定 对本项目环境影响报告表批复详见附件，主要批复及落实情况详见表4.1-2。 表4.1-2项目“环评审批”落实情况检查 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 同意你公司在大泗镇宇马路1号现有厂区内建设该项目。项目总投资5000万元，其中环保投资40万元，建成后形成新增年产1000万套太阳能光伏边框组件的生产能力。; 本项目位于泰州市泰州医药高新区（高港区）大泗镇宇马路1号厂房。现阶段年产1000万套太阳能光伏边框组件。. 2; 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目给排水系统。本项目不新增员工，从现有项目中调配，不新增生活用水无生活污水产生。; 与环评一致. 3; 落实《报告表》提出的各类废气收集和处理措施，确保各类废气稳定达标排放，处理效率及排气筒高度应达到《报告表》提出的要求，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。; 实际仅建设挤压排气筒，其余未建设。. 4; 项目营运期通过安装独立基础、隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准。; 与环评一致. 5; 按照“减量化、资源化、无化”置原则，对各废分类收集、处理和处置。项目营运期产生的废活性炭、废润滑油委托有资质的危废处置单位处置；喷塑收集粉尘、锯切粉尘、锯切边角料、冲孔产生的边角料、废布袋出售综合利用。; 与环评一致. 6; 你公司应严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范要求设置环保标志牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求，根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和材质的容器安全包装；按照危险废物种类和特性进行分区、分类贮存，并在包装明显位置附上危险废物标识；设置防雨、防火、防渗漏装置及泄漏液体收集装置；设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。严格执行危险废物管理制度，强化危险废物运输的环境保护设施，确保运输过程不发生环境安全事故。; 按环评执行. 7; 按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的相关要求，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 按环评执行. 8; 加强营运期的生产管理和环境管理，按照《报告表》要求，认真落实各项环境风险防范和事故减缓措施。; 按环评执行. 9; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 无重大变动. 10; 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按照排污许可管理要求做好排污许可申请或登记，未取得排污许可前不得排放污染物。; 已申请. 表4.2项目变动情况一览表 序号; 重大变动清单; 本项目对照情况. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目未变化. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目未变化. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 项目未变化. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目不涉及. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目未变化. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： - 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； - 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； - 废水第一类污染物排放量增加的； - 其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目不涉及. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的; 项目不涉及. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目不涉及. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 项目未变化. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 项目未变化. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 项目未变化. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 项目未变化. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 项目未变化. 经现场核查，项目建设地点、产品名称、污染处理设施等建设内容均未发生变动。 对照环办环评函﹝2020﹞688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目无重大变动。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制 - 5.1监测分析方法 - 5.1.1废气监测分析方法 表5.1-2大气污染物监测方法 序号; 类别; 监测项目; 分析方法; 方法来源. 1; 有组织 废气; 颗粒物; 《固定污染源废气总烃、低浓度颗粒 物的测定 重量法》; HJ836-2017. 2; 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》; HJ57-2017. 3; 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》; HJ693-2014. - 5.1.2噪声监测方法 - 表5.1-2噪声监测方法 监测项目; 分析方法; 方法来源. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. - 5.2监测仪器 - 项目监测所使用仪器情况见表5.2-1。 表5.2-1仪器情况一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器是否检定; 仪器检定期限. 1; 十万分之一天平; ME55; NJADT-S-113; 是; -. 2; 大流量烟尘（气）测试仪; YQ3000-D型; NJADT-X-D155; 是; -. 3; 多功能声级计; AWA5688; NJADT-X-B23; 是; -. 4; 声级校准器; AWA6022A; NJADT-X-C25; 是; -. - 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 - （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 - 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

- 表六

6验收监测内容 - 6.1废气 项目验收有组织废气监测项目和频次见表6.1-1。 表6.2-1有组织废气监测项目及频次 序号; 监测点布设位置; 监测项目; 监测点; 监测频次. 1; FQ13排气筒; 颗粒物; 排气筒出口; 监测2天，每天采样3次. 2; 二氧化硫. 3; 氮氧化物. - 6.2厂界噪声监测 项目验收厂界噪声监测项目和频次见表6.2-1。 表6.2-1噪声监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼夜等效（A）声级; 昼间监测两天，每天一次.

- 表七

7.1验收监测期间生产工况记录 南京艾迪信环境技术有限公司于2023年8月24日～2023年8月25日验收监测期间，公司生产运行稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据企业提供验收监测期间企业提供产品产量进行核算，详见表7.1-1。 表7.1-1本项目竣工验收监测期间产量核实表 序号; 产品名称; 年设计产能; 设计日产量; 监测期间产量. 2023.08.24; 2023.08.25. 1; 太阳能光伏边框组件; 设计1000万套 现阶段800万套; 设计3.3万套 现阶段2.67万套; 实际 日产量; 生产 负荷; 实际 日产量; 生产 负荷. 2.67万套; >75%; 2.67万套; >75%. - 7.2验收监测结果 - 7.2.1废气 有组织废气监测结果见表7.2-1 表7.2-1有组织废气排放监测结果 检测 日期; 检测 位置; 排气筒 高度 （m）; 标杆 流量（m3/h）; 检测 项目; 频次; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 检测 结果; 均值; 标准 限值; 检测 结果; 均值; 标准限值. 2023.08.24; FQ13排气筒; 15; 1267; 颗粒物; 1; 1.7; 1.9; 20; 1.39×10-3; 1.6×10-3; -. 1287; 2; 2.2; 1.8×10-3. 1330; 3; 1.9; 1.6×10-3. 1267; 二氧化硫; 1; -; -; 80; -; -; -. 1287; 2; -; -. 1330; 3; -; -. 1267; 氮氧化物; 1; 24; 24; 50; 0.019; 0.018; -. 1287; 2; 24; 0.017. 1330; 3; 23; 0.019. 2023.08.25; FQ13排气筒; 15; 1281; 颗粒物; 1; 1.6; 2.0; 20; 1.28×10-3; 8.69×10-3; -. 1265; 2; 2.4; 1.90×10-3. 1351; 3; 2.1; 1.76×10-3. 1281; 二氧化硫; 1; -; -; 80; -; -; -. 1265; 2; -; -. 1351; 3; -; -. 1281; 氮氧化物; 1; 22; 22; 50; 0.018; 0.018; -. 1265; 2; 22; 0.018. 1351; 3; 22; 0.019. 备注; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。. 结果表明：FQ13排气筒有组织废气中的氮氧化物满足《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》的限值；二氧化硫、颗粒物满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。 7.2.2噪声 噪声监测结果见表7.2-2。 表7.2-2厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测日期; 2023.08.24. 监测点位; 东厂界外1m处; 南厂界外1m处; 西厂界外1m处; 北厂界外1m处. 监测值（昼间）; 57.6; 57.6; 55.5; 58.6. 标准值（昼间）; 60. 监测日期; 2023.08.25. 监测点位; 东厂界外1m处; 南厂界外1m处; 西厂界外1m处; 北厂界外1m处. 监测值（昼间）; 56.6; 54.7; 54.2; 57.3. 标准值（昼间）; 60. 评价; 1、昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类区标准. - 监测结果表明：监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

- 表八

验收监测结论 - 8.1废气监测 FQ13排气筒有组织废气中的氮氧化物满足《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》的限值；二氧化硫、颗粒物满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。 - 8.3噪声监测 验收监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 - 8.4固废 项目运营期产生的固废主要有金属废料、废润滑油等，此外还有职工生活垃圾产生。其中金属废料属于一般工业固废，定期外售综合利用。废润滑油属于为危险废物，危废代码为HW08，900-214-08暂存于危废贮存设施，定期委托有资质单位处置。生活垃圾由当地环卫部门卫生处置。在采取上述分类处理处置措施后，项目固废“零”排放。 - 8.5总量控制 - 废气总量考核因子总量在总量控制范围内。 - 8.6建议 1、生产设备应严格按照有关规范安装操作，加强各类处理设施的日常维护，保证长期高效、稳定运行。确保各类污染物达标排放以及年排放总量满足控制要求。 2、加强风险防范意识，建立完整、规范的规章制度，加强厂内职工的岗位责任和安全防护意识，一旦发生环境污染事故，应坚决停产。 3、固废按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求将固废分类有序堆放。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 新增年产1000万套太阳能光伏边框组件技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 泰州市泰州医药高新区（高港区）大泗镇宇马路1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 江苏宇马铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 225300 |  | 联系电话 |  |  |  | 18112095436 |  |
|  | 行业类别 | C3252铝压延加工、 C3311金属制品制造 |  |  |  | 建设性质 | £新建R改扩建£技术改造 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2022年12月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2023年3月 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产1000万套太阳能光伏边框组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产1000万套太阳能光伏边框组件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 5000 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 40 |  | 所占比例% |  | 0.8 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 1000 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 10 |  | 所占比例% |  | 1 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 泰州医药高新（高港区）行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 泰高新行审批〔2022〕130号 |  |  | 批准时间 |  | 2022.10.26 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 南京山虞环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） |  |  | 10 | 噪声治理（万元） |  |  | 0 | 固废治理（万元） |  | 0 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其它（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | /t/d |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /m3/h |  |  |  |  | 年平均工作天 |  |  |  | 300天 |  |  |
| 污染物排放达标 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程 产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际 排放量（6） |  | 本期工程核定排放量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水量 | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | COD | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 有组织废气 | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升

附件：

附件0：变动分析

附件1：环评批复文件

附件2：企业营业执照

附件3：环保投资表

附件4：环境管理制度

附件5：企业承诺书

附件6：验收委托监测报告

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周围概况图

附图3：建设项目平面布置图

附图4：监测点位图

附件1：环评批复

附件2企业营业执照

附件3：环保投资表

环保投资表	（单位：万元）

| 序号 | 类别 | 治理对象 | 治理方案 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物治理措施 | 生活污水 | - | 0 |
| 2 | 噪声防治措施 | 产噪设备 | 低噪声设备、减震、隔声、降噪等措施 | 0 |
| 3 | 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾箱等 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 | 固废暂存间 |  |
|  |  | 危废仓库 | 危废暂存间 |  |
| 4 | 废气治理措施 | 生产废气 | 集气罩+排气筒 | 10 |
| 5 | 景观绿化 |  |  | - |
| 总计 |  |  |  | 10 |

附件4：环境管理制度

1、本公司环境保护工作坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则。

2、环境保护工作的主要负责人，应对环境保护工作实施统一监督管理，公司负责人事环境保护第一责任人。

3、配备相应的环保管理个操作人员，掌握环保工艺技术及环保运行状况。操作人员必须按操作规程操作。

4、每年根据公司下达的《环境监测计划》开展环境监测工作。监测时如有超标情况，要按照程序文件要求及时通知相关部门，不得私自减少监测次数过停止监测。

5、外排污水和大气的监测外委进行。

6、把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中，实现全过程、全天候、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比的同时，必须有环保工作内容。

7、积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。

8、完善环保各项基础资料。

9、污染防治与三废资源综合利用：

（1）对生产中产生的“三废”进行回收或处理，防止资源浪费和环境污染，对暂时不能利用而必须转移给其他单位利用的三废，必须由公司安全环保部批准，严格执行逐级审批手续，防止污染转移造成污染事故；

（2）开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利用率；

（3）再生产过程中，要加强检查，减少跑、冒、滴、漏现象。对检修中清洗出的污染物要妥善收集和处理，防止二次污染。对检修中拆卸的受污染的设备材料要进行处理，避免造成污染转移；

（4）在生产中，由于突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施，防止污染扩大，并及时向公司安全环保部汇报，以便做好协调工作。

（5）对于具有挥发性及产生异味的物品，要采取措施防止挥发性其他造成污染环境或气味，避免污染环境或气味扰民事件的发生；

10、建设项目应积极推行清洁生产，采用清洁生产工艺。

11、生产办要将环保设施的管理纳入设备的统一管理。

12、凡发生污染事故后，必须立即采取应急处理措施，控制污染事态的发展，并立即上报公司负责人，开展事故调差金和应急处理等工作（最迟不得超过2小时），12小时内将事故报告或简报上报公司环保负责人，公司负责人按照事故处理规定分级处理，重大污染事故要立即上报。

江苏宇马铝业有限公司

附件5：委托监测报告